电涡流测功机产品介绍：

电涡流测功机适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量，尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验，如串激电机、电动工具及大功率电机。

●常规电涡流测功机转矩范围：0.1～200N.m,转速0～30000r/min

大扭矩电涡流转矩范围：200～5000N.m,转速0～7000r/min

●精度：转矩≤±0.5%，转速≤±0.2%

电涡流测功机应用场合：

1、常规电涡流测功机适合：单相异步电机（洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机）、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。

2、大扭矩电涡流测功机适合：煤矿用电机，各种大型电机（200KW~500KW)

电涡流测功机是目前国内先进的加载测功设备，主要用来测量各种动力装置的机械性能。

一、原理：

电涡流测功机由感应子（转子）、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成，当感应子被原动机驱动旋转时，气隙磁通密度随感应子的旋转而发生涡流电动势，并产生涡流，该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用，产生制动力矩。改变定子的励磁电流，可以调节被测动力机的转矩。

二、特点：

1、结构简单，操作维护方便；

2、制动力矩大，测试精度高，工作稳定；

3、转动惯量小，动态响应快；

4、与测控系统配套，可实现自动化操作。

三、主要性能：

1、冷却水压：0.02～0.1Mpa

测功机出水温度：小于55 ℃

工作方向：左旋或右旋，连续工作。

扭矩测量精度：±0.4％F.S

转速测量精度：±1r／min

2、测试数据均数字显示并可送到微机，采样、画曲线和打印；

3、采用高精度负载传感器；稳定性好，使用寿命长等特点；

4、整机灵敏度高，负载转矩稳定性和测试重复性好；

5、仅调节励磁电流便可控制负载的大小；

6、软件操作简单易学，并可实现手动、自动、定点等测试方式，测试结果可进行曲线比较，并可将数据导入Word及Excel；

7、直流电量测试仪具有多档量程（自动切换）满足大功率电机和小功率电机的测试；

8、测功机三维调节台可方便安装电机，实现快速装夹。

四、系统功能：

1、可以电脑上控制电机的开关操作；

2、系统具有手动、自动测试方式（此方式可不联接电脑操作）全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现；数据可锁存，以便手工记录；

3、系统具有自动测试方式：即负载根据设置自动加载，扫描电机从空载到堵转（或设定值）的特性曲线；

4、系统具有定点测试方式：即电机运行后，负载自动调节到设定值，并在设定值处稳定运行；

5、测试结果：电机测试数据以报表或曲线的方式显示，可打印保存，方便下次打开查询曲线，曲线坐标参数（横坐标及纵坐标）可修整；

6、每台电机的曲线分两种：真实曲线，和拟合曲线（即所有数据做过平均处理过的曲线），每台电机的测试曲线颜色可以修改，两种曲线图均可见打印出来。

7、额定扭矩实验精度：±0.4%；

8、测功范围:0.1Nm-5000Nm

低速电涡流测功机选型图：

| 型号 | 额定转矩(N.m) | 输入转速(rpm) | 吸收功率(kw) | 励磁电压 | 励磁电流 | 精度 | 冷却水流量 | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCW5 | 5 | 300-3600 | 0.75 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 1 | 45 |
| CNCW5B | 5 | 300-3600 | 0.75 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 1 | 36 |
| CNCW10 | 10 | 300-3600 | 1.5 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 1 | 60 |
| CNCW10B | 10 | 300-3600 | 1.5 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 1 | 40 |
| CNCW20 | 20 | 300-3600 | 3 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 2 | 100 |
| CNCW20B | 20 | 300-3600 | 3 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 2 | 52 |
| CNCW50 | 50 | 300-3600 | 8 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 5 | 170 |
| CNCW50B | 50 | 300-3600 | 3 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 5 | 83 |
| CNCW100 | 100 | 300-3600 | 15 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 8 | 270 |
| CNCW100B | 100 | 300-3600 | 15 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 8 | 120 |
| CNCW200 | 200 | 200-3600 | 30 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 15 | 430 |
| CNCW200B | 200 | 200-3600 | 30 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 15 | 210 |
| CNCW300 | 300 | 200-3600 | 45 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 25 | 610 |
| CNCW300B | 300 | 200-3600 | 45 | 90 | 5 | 0.5%&0.2% | 25 | 300 |
| CNCW650 | 650 | 200-3600 | 100 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 55 | 1000 |
| CNCW650B | 650 | 200-3600 | 100 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 55 | 730 |
| CNCW1000 | 1000 | 200-3600 | 150 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 80 | 1730 |
| CNCW1000B | 1000 | 200-3600 | 150 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 80 | 1200 |
| CNCW2000 | 2000 | 200-3600 | 315 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 160 | 2240 |
| CNCW2000B | 2000 | 200-3600 | 315 | 180 | 10 | 0.5%&0.2% | 160 | 2470 |
| CNCW3000B | 3000 | 200-3600 | 470 | 180 | 20 | 0.5%&0.2% | 240 | 3500 |
| CNCW6500B | 6500 | 200-3000 | 1000 | 180 | 40 | 0.5%&0.2% | 550 | 4600 |
| CNCW10000B | 10000 | 200-3000 | 1570 | 180 | 60 | 0.5%&0.2% | 800 | 5800 |
| CNCW14000B | 14000 | 200-3000 | 2200 | 180 | 90 | 0.5%&0.2% | 1100 | 8200 |
| 备注：1、B为单轴伸；2、转速1500rpm以下为恒转矩模式，1500rpm以上为恒功率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |